実験回路①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page

デバイス　EKI04047　　　　　周囲温度　22℃　　　年　　月　　日　　（　）

| ﾄﾞﾚｲﾝ電圧(V) | ﾄﾞﾚｲﾝ電流(mA) | ｹﾞｰﾄ-GND電圧(V) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．５０ | ０．０１ | １．８２ |  |
|  | ０．０７ | １．９０ |  |
|  | ０．３１ | ２．００ |  |
|  | １．１４ | ２．１０ |  |
|  | ４．０７ | ２．２０ |  |
|  | １２．７０ | ２．３０ |  |
|  | ３４．２５ | ２．４０ |  |
|  | ６９．７０ | ２．５０ |  |
|  | １２３ | ２．６０ |  |
|  | １８２ | ２．７０ |  |
|  | ２５３ | ２．８０ |  |
|  | ３２３ | ２．９０ |  |
|  | ４００ | ３．００ |  |
|  | ４７０ | ３．１０ |  |
|  | ５４４ | ３．２０ |  |
|  | ６２１ | ３．３０ |  |
|  | ６９２ | ３．４０ |  |
|  | ７６０ | ３．５０ |  |
|  | ８１８ | ３．６０ |  |
|  | ８５８ | ３．７０ |  |
|  | ８７６ | ３．８０ |  |
|  | ８８０ | ３．９０ |  |
|  | ８８７ | ４．００ |  |
|  | ８８９ | ４．１０ |  |
|  | ８８９ | ４．２０ |  |
|  | ～ | ～ | ほぼ変わらず |
|  | ８９２ | ５．００ |  |
| １．６８ | １０００ | ５．００ | 入力電圧変えた |

ＪＡ０ＱＯＮ

実験回路①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page

デバイス　EKI04047　　　　　周囲温度　22℃　　　年　　月　　日　　（　）

| ﾄﾞﾚｲﾝ電圧(V) | ﾄﾞﾚｲﾝ電流(mA) | ｹﾞｰﾄ-GND電圧(V) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ３．３ | ０．０２ | １．８２ |  |
|  | ０．０９ | １．９０ |  |
|  | ０．３６ | ２．００ |  |
|  | １．３７ | ２．１０ |  |
|  | ５．２１ | ２．２０ |  |
|  | １６．２ | ２．３０ |  |
|  | ４１．６ | ２．４０ |  |
|  | ８５．０ | ２．５０ |  |
|  | １４５ | ２．６０ |  |
|  | ２１０ | ２．７０ |  |
|  | ２８５ | ２．８０ |  |
|  | ３７０ | ２．９０ |  |
|  | ４５６ | ３．００ |  |
|  | ５５０ | ３．１０ |  |
|  | ６３６ | ３．２０ |  |
|  | ７２８ | ３．３０ |  |
|  | ８０５ | ３．４０ |  |
|  | ８９０ | ３．５０ |  |
|  | ９８０ | ３．６０ |  |
|  | １０４０ | ３．７０ | 末桁は変動多い |
|  | １１５０ | ３．８０ |  |
|  | １２４０ | ３．９０ |  |
|  | １３３０ | ４．００ |  |
|  | １４００ | ４．１０ |  |
|  | １４８０ | ４．２０ |  |
|  | １５６０ | ４．３０ |  |
|  | １６３０ | ４．４０ |  |
|  | １７００ | ４．５０ |  |
|  | １７７５ | ４．６０ |  |
|  | １８４０ | ４．７０ |  |
|  | １９００ | ４．８０ |  |
|  | １９４０ | ４．９０ |  |
|  | １９５０ | ５．００ |  |

ＪＡ０ＱＯＮ

実験回路①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page

デバイス　EKI04047　　　　　周囲温度　22℃　　　年　　月　　日　　（　）

| ﾄﾞﾚｲﾝ電圧(V) | ﾄﾞﾚｲﾝ電流(mA) | ｹﾞｰﾄ-GND電圧(V) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ５．００ | ０．０２ | １．８０ |  |
|  | ０．０９ | １．９０ |  |
|  | ０．５７ | ２．００ |  |
|  | ２．１６ | ２．１０ |  |
|  | ７．８６ | ２．２０ |  |
|  | ２４．０ | ２．３０ |  |
|  | ５７．５ | ２．４０ |  |
|  | １０８ | ２．５０ |  |
|  | １７１ | ２．６０ |  |
|  | ２５０ | ２．７０ |  |
|  | ３３０ | ２．８０ |  |
|  | ４３０ | ２．９０ |  |
|  | ５３０ | ３．００ |  |
|  | ６３０ | ３．１０ |  |
|  | ７３０ | ３．２０ |  |
|  | ８１０ | ３．３０ |  |
|  | ８９０ | ３．４０ |  |
|  | ９８０ | ３．５０ |  |
|  | １０８０ | ３．６０ |  |
|  | １１６０ | ３．７０ |  |
|  | １２２０ | ３．８０ |  |
|  | １３１０ | ３．９０ |  |
|  | １３９０ | ４．００ |  |
|  | １４２０ | ４．１０ |  |
|  | １５３０ | ４．２０ |  |
|  | １６１０ | ４．３０ |  |
|  | １７１０ | ４．４０ |  |
|  | １８００ | ４．５０ |  |
|  | １８９０ | ４．６０ |  |
|  | １９８０ | ４．７０ |  |
|  | ２０６０ | ４．８０ |  |
|  | ２１１４ | ４．９０ |  |
|  | ２３３０ | ５．００ |  |

ＪＡ０ＱＯＮ

実験回路①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page

デバイス　EKI04047　　　　　周囲温度　22℃　　　年　　月　　日　　（　）

| ﾄﾞﾚｲﾝ電圧(V) | ﾄﾞﾚｲﾝ電流(mA) | ｹﾞｰﾄ-GND電圧(V) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ９．００ | ０．０２ | １．６３ |  |
|  | ０．０５ | １．７０ |  |
|  | ０．２４ | １．８０ |  |
|  | ０．７５ | １．９０ |  |
|  | ３．１３ | ２．００ |  |
|  | １０．４ | ２．１０ |  |
|  | ２８．８ | ２．２０ |  |
|  | ６３．８ | ２．３０ |  |
|  | １１５ | ２．４０ |  |
|  | １７９ | ２．５０ |  |
|  | ２５１ | ２．６０ |  |
|  | ３２８ | ２．７０ |  |
|  | ４１０ | ２．８０ |  |
|  | ４９７ | ２．９０ |  |
|  | ５８１ | ３．００ |  |
|  | ６７１ | ３．１０ |  |
|  | ７６５ | ３．２０ |  |
|  | ８５４ | ３．３０ |  |
|  | ９４９ | ３．４０ |  |
|  | １０４９ | ３．５０ |  |
|  | １１３５ | ３．６０ |  |
|  | １２２９ | ３．７０ |  |
|  | １３２６ | ３．８０ |  |
|  | １４１７ | ３．９０ |  |
|  | １５１０ | ４．００ |  |
|  | １６０３ | ４．１０ |  |
|  | １７００ | ４．２０ |  |
|  | １７９０ | ４．３０ |  |
|  | １８７７ | ４．４０ |  |
|  | １９７１ | ４．５０ |  |
|  | ２０６０ | ４．６０ |  |
|  | ２１６０ | ４．７０ |  |
|  | ２２５８ | ４．８０ |  |
|  | ２３４０ | ４．９０ |  |
|  | ２４４０ | ５．００ |  |

ＪＡ０ＱＯＮ

実験回路①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page

デバイス　EKI04047　　　　　周囲温度　22℃　　　年　　月　　日　　（　）

| ﾄﾞﾚｲﾝ電圧(V) | ﾄﾞﾚｲﾝ電流(mA) | ｹﾞｰﾄ-GND電圧(V) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １２．０ | ０．０２ | １．６４ |  |
|  | ０．０５ | １．７０ |  |
|  | ０．２２ | １．８０ |  |
|  | ０．９０ | １．９０ |  |
|  | ３．６０ | ２．００ |  |
|  | １３．３ | ２．１０ |  |
|  | ３６．５ | ２．２０ |  |
|  | ８０．０ | ２．３０ |  |
|  | １５０ | ２．４０ |  |
|  | ２３０ | ２．５０ |  |
|  | ３２０ | ２．６０ |  |
|  | ４１０ | ２．７０ |  |
|  | ５００ | ２．８０ |  |
|  | ５５０ | ２．９０ |  |
|  | ６６０ | ３．００ |  |
|  | ７７０ | ３．１０ |  |
|  | ８７０ | ３．２０ |  |
|  | ９８０ | ３．３０ |  |
|  | １０７０ | ３．４０ |  |
|  | １１６０ | ３．５０ |  |
|  | １２７０ | ３．６０ |  |
|  | １３６０ | ３．７０ |  |
|  | １４４０ | ３．８０ |  |
|  | １５３５ | ３．９０ |  |
|  | １６１６ | ４．００ |  |
|  | １７１０ | ４．１０ |  |
|  | １８２０ | ４．２０ |  |
|  | １９２０ | ４．３０ |  |
|  | １９９０ | ４．４０ |  |
|  | ２１００ | ４．５０ |  |
|  | ２２００ | ４．６０ |  |
|  | ２３００ | ４．７０ |  |
|  | ２３８０ | ４．８０ |  |
|  | ２４７０ | ４．９０ |  |
|  | ２５６０ | ５．００ |  |

ＪＡ０ＱＯＮ

実験回路①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page

デバイス　EKI04047　　　　　周囲温度　22℃　　　年　　月　　日　　（　）

| ﾄﾞﾚｲﾝ電圧(V) | ﾄﾞﾚｲﾝ電流(mA) | ｹﾞｰﾄ-GND電圧(V) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ５．０ |  |
| １．５ | ８８４ |  |  |
| ２．０ | １１８５ |  |  |
| ２．５ | １４８０ |  |  |
| ３．０ | １７７２ |  |  |
| ３．５ | ２０２５ |  |  |
| ４．０ | ２１３８ |  |  |
| ４．５ | ２１８４ |  |  |
| ５．０ | ２２２０ |  |  |
| ５．５ | ２２６０ |  |  |
| ６．０ | ２２８０ |  |  |
| ６．５ | ２３０５ |  |  |
| ７．０ | ２３３０ |  |  |
| ７．５ | ２３５０ |  |  |
| ８．０ | ２３７０ |  |  |
| ８．５ | ２３９５ |  |  |
| ９．０ | ２４２０ |  |  |
| ９．５ | ２４４０ |  |  |
| １０．０ | ２４６０ |  |  |
| １０．５ | ２４９０ |  |  |
| １１．０ | ２５１０ |  |  |
| １１．５ | ２５３０ |  |  |
| １２．０ | ２５６０ |  |  |
| １２．５ | ２５８０ |  |  |
| １３．０ | ２６００ |  |  |
| １３．５ | ２６２０ |  |  |
| １４．０ | ２６４０ |  |  |
| １４．５ | ２６８０ |  |  |
| １５．０ | ２７００ |  |  |
| １５．５ | ２７１０ |  |  |
| １６．０ | ２７４０ |  |  |
| １６．５ | ２７６０ |  |  |
| １７．０ | ２７８０ |  |  |
| １７．５ | ２８００ |  |  |
| １８．０ | ２８２０ |  |  |

ＪＡ０ＱＯＮ

実験回路②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page

デバイス　EKI04047　　　　　周囲温度　22℃　　　年　　月　　日　　（　）

| ﾄﾞﾚｲﾝ電圧(V) | ﾄﾞﾚｲﾝ電流(mA) | ｹﾞｰﾄ-GND電圧(V) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．５０ | ０．０２ | １．８２ |  |
|  | ０．０７ | １．９０ |  |
|  | ０．３０ | ２．００ |  |
|  | １．１１ | ２．１０ |  |
|  | ４．０３ | ２．２０ |  |
|  | １４．３ | ２．３０ |  |
|  | ４７．０ | ２．４０ |  |
|  | １４０ | ２．５０ |  |
|  | ３３６ | ２．６０ |  |
|  | ６１５ | ２．７０ |  |
|  | ８１４ | ２．８０ |  |
|  | ８６１ | ２．９０ |  |
|  | ８７１ | ３．００ |  |
|  | ８７６ | ３．１０ |  |
|  | ８８０ | ３．２０ |  |
|  | ８８１ | ３．３０ |  |
|  | ８８１ | ３．４０ |  |
|  | ８８２ | ３．５０ |  |
|  | ８８１ | ３．６０ |  |
|  | ８８０ | ３．７０ |  |
|  | ８７９ | ３．８０ |  |
|  | ８７９ | ３．９０ |  |
|  | ８７８ | ４．００ |  |
|  | ８７９ | ４．１０ |  |
|  | ８７９ | ４．２０ |  |
|  | ８７９ | ４．３０ |  |
|  | ８８１ | ４．４０ |  |
|  | ８７９ | ４．５０ |  |
|  | ８８０ | ４．６０ |  |
|  | ８７９ | ４．７０ |  |
|  | ８８０ | ４．８０ |  |
|  | ８８１ | ４．９０ |  |
|  | ８７９ | ５．００ |  |
| １．７０ | １０００ | ５．００ |  |

ＪＡ０ＱＯＮ

実験回路②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page

デバイス　EKI04047　　　　　周囲温度　22℃　　　年　　月　　日　　（　）

| ﾄﾞﾚｲﾝ電圧(V) | ﾄﾞﾚｲﾝ電流(mA) | ｹﾞｰﾄ-GND電圧(V) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ３．３０ | ０．０２ | １．７７ |  |
|  | ０．１４ | １．９０ |  |
|  | ０．５３ | ２．００ |  |
|  | １．９８ | ２．１０ |  |
|  | ７．２５ | ２．２０ |  |
|  | ２５．４ | ２．３０ |  |
|  | ８５．７ | ２．４０ |  |
|  | ２５０ | ２．５０ |  |
|  | ６３５ | ２．６０ |  |
|  | １０４８ | ２．７０ |  |
|  | １６１７ | ２．８０ |  |
|  | １８６３ | ２．９０ |  |
|  | １９２２ | ３．００ |  |
|  | １９３５ | ３．１０ |  |
|  | １９３８ | ３．２０ |  |
|  | １９４２ | ３．３０ |  |
|  | １９４５ | ３．４０ |  |
|  | １９３６ | ３．５０ |  |
|  | １９４１ | ３．６０ |  |
|  | １９３７ | ３．７０ |  |
|  | １９４１ | ３．８０ |  |
|  | １９４６ | ３．９０ |  |
|  | １９５３ | ４．００ |  |
|  | １９４５ | ４．１０ |  |
|  | １９４７ | ４．２０ |  |
|  | １９４８ | ４．３０ |  |
|  | １９４５ | ４．４０ |  |
|  | １９４６ | ４．５０ |  |
|  | １９４７ | ４．６０ |  |
|  | １９４３ | ４．７０ |  |
|  | １９４２ | ４．８０ |  |
|  | １９４３ | ４．９０ |  |
|  | １９４０ | ５．００ |  |

ＪＡ０ＱＯＮ

実験回路②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page

デバイス　EKI04047　　　　　周囲温度　22℃　　　年　　月　　日　　（　）

| ﾄﾞﾚｲﾝ電圧(V) | ﾄﾞﾚｲﾝ電流(mA) | ｹﾞｰﾄ-GND電圧(V) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ５．０ | ０．０２ | １．６８ |  |
|  | ０．０８ | １．８０ |  |
|  | ０．２８ | １．９０ |  |
|  | １．０６ | ２．００ |  |
|  | ３．９１ | ２．１０ |  |
|  | １３．７ | ２．２０ |  |
|  | ４８．９ | ２．３０ |  |
|  | １５５ | ２．４０ |  |
|  | ４２０ | ２．５０ |  |
|  | ９８０ | ２．６０ |  |
|  | １７４０ | ２．７０ |  |
|  | ２３８０ | ２．８０ |  |
|  | ２８１０ | ２．９０ |  |
|  | ２９５０ | ３．００ |  |
|  | ２９８０ | ３．１０ |  |
|  | ３０００ | ３．２０ |  |
|  | ３０００ | ３．３０ |  |
|  | ３０１０ | ３．４０ |  |
|  | ３０２０ | ３．５０ |  |
|  | ３０２０ | ３．６０ |  |
|  | ３０２０ | ３．７０ |  |
|  | ３０２０ | ３．８０ |  |
|  | ３０２０ | ３．９０ |  |
|  | ３０２０ | ４．００ |  |
|  | ３０２０ | ４．１０ |  |
|  | ３０２０ | ４．２０ |  |
|  | ３０２０ | ４．３０ |  |
|  | ３０２０ | ４．４０ |  |
|  | ３０２０ | ４．５０ |  |
|  | ３０２０ | ４．６０ |  |
|  | ３０２０ | ４．７０ |  |
|  | ３０２０ | ４．８０ |  |
|  | ３０２０ | ４．９０ |  |
|  | ３０２０ | ５．００ |  |

ＪＡ０ＱＯＮ

実験回路②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page

デバイス　EKI04047　　　　　周囲温度　22℃　　　年　　月　　日　　（　）

| ﾄﾞﾚｲﾝ電圧(V) | ﾄﾞﾚｲﾝ電流(mA) | ｹﾞｰﾄ-GND電圧(V) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ９．０ | ０．０２ | １．６８ |  |
|  | ０．１３ | １．８０ |  |
|  | ０．５０ | １．９０ |  |
|  | ２．２６ | ２．００ |  |
|  | ８．７０ | ２．１０ |  |
|  | ３４．０ | ２．２０ |  |
|  | １１９ | ２．３０ |  |
|  | ４１０ | ２．４０ |  |
|  | １２００ | ２．５０ |  |
|  | ２４００ | ２．６０ |  |
|  | ３４００※ | ２．７０ | 電源CCストップ |
|  |  | ２．８０ |  |
|  |  | ２．９０ |  |
|  |  | ３．００ |  |
|  |  | ３．１０ |  |
|  |  | ３．２０ |  |
|  |  | ３．３０ |  |
|  |  | ３．４０ |  |
|  |  | ３．５０ |  |
|  |  | ３．６０ |  |
|  |  | ３．７０ |  |
|  |  | ３．８０ |  |
|  |  | ３．９０ |  |
|  |  | ４．００ |  |
|  |  | ４．１０ |  |
|  |  | ４．２０ |  |
|  |  | ４．３０ |  |
|  |  | ４．４０ |  |
|  |  | ４．５０ |  |
|  |  | ４．６０ |  |
|  |  | ４．７０ |  |
|  |  | ４．８０ |  |
|  |  | ４．９０ |  |
|  |  | ５．００ |  |

ＪＡ０ＱＯＮ

実験回路②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page

デバイス　EKI04047　　　　　周囲温度　22℃　　　年　　月　　日　　（　）

| ﾄﾞﾚｲﾝ電圧(V) | ﾄﾞﾚｲﾝ電流(mA) | ｹﾞｰﾄ-GND電圧(V) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １２．０ | ０．０２ | １．６７ |  |
|  | ０．４２ | １．８０ |  |
|  | １．７６ | １．９０ |  |
|  | ６．７０ | ２．００ |  |
|  | ２４．８ | ２．１０ |  |
|  | ９０．５ | ２．２０ |  |
|  | ３２０ | ２．３０ |  |
|  | １２００ | ２．４０ |  |
|  | ２９００ | ２．５０ |  |
|  | ３４００※ | ２．６０ | 電源CCストップ |
|  |  | ２．７０ |  |
|  |  | ２．８０ |  |
|  |  | ２．９０ |  |
|  |  | ３．００ |  |
|  |  | ３．１０ |  |
|  |  | ３．２０ |  |
|  |  | ３．３０ |  |
|  |  | ３．４０ |  |
|  |  | ３．５０ |  |
|  |  | ３．６０ |  |
|  |  | ３．７０ |  |
|  |  | ３．８０ |  |
|  |  | ３．９０ |  |
|  |  | ４．００ |  |
|  |  | ４．１０ |  |
|  |  | ４．２０ |  |
|  |  | ４．３０ |  |
|  |  | ４．４０ |  |
|  |  | ４．５０ |  |
|  |  | ４．６０ |  |
|  |  | ４．７０ |  |
|  |  | ４．８０ |  |
|  |  | ４．９０ |  |
|  |  | ５．００ |  |

ＪＡ０ＱＯＮ

実験回路②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page

デバイス　EKI04047　　　　　周囲温度　22℃　　　年　　月　　日　　（　）

| ﾄﾞﾚｲﾝ電圧(V) | ﾄﾞﾚｲﾝ電流(mA) | ｹﾞｰﾄ-GND電圧(V) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ５．０ |  |
| １．５ | ９１０ |  |  |
| ２．０ | １２０８ |  |  |
| ２．５ | １４９８ |  |  |
| ３．０ | １８０５ |  |  |
| ３．５ | ２１０９ |  |  |
| ４．０ | ２４１０ |  |  |
| ４．５ | ２７１３ |  |  |
| ５．０ | ３０２０ |  |  |
| ５．５ | ３３２３ |  |  |
| ６．０ | － |  | 電源CCストップ |

ＪＡ０ＱＯＮ